电动车电瓶容量恢复器

使用说明书

MEI SHENG

中国南京美声电子厂

电动车电瓶容量恢复器

使 用 说 明 书

尊敬的用户：

感谢您选购RLH--A型电动车电瓶容量恢复器，对此我们深感荣幸。

为保障您正确和有效的使用本产品，请您先仔细阅读《使用说明书》。

重 要 提 示：

·机内有高压，危险，严禁自行拆卸，切用湿手触及插头连接处，不可在潮湿，有易燃、易爆气体的环境中使用。

·避免异物从散热孔中进入恢复器内部，以免影响使用。

·恢复器在工作时，会向外界散发一定热量，恢复器应置于通风干燥的环境中使用。

·充电时，在无人状态下，应切断电源。

·如有电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂家或维修部或类似的专职人员来更换。

·用户使用恢复器时，应避免随车携带，以免造成损坏。

·恢复器是采用壳体自然散热方式，用手触摸时感觉稍热，最高温度控制在65摄氏度以下，不会影响恢复器使用。

使 用 方 法：

·使用时，应先试连接恢复器与电瓶连接插头，当连接正确时，即恢复器未发出报警声，先断开连接，再试连接恢复器与充电器连接插头，如恢复器未发出报警声，即可正常连接工作。连接过程如恢复器发生报警声，就需调整连接插头“十”、“—”极性。

·正常充电时，充电器红指示灯亮，当充电器充电结束后，充电器绿指示灯亮，连接恢复器后，充电器保持红指示灯亮。

·如要停止使用，应先断开恢复器与充电器连接插头，然后再断开恢复器与电瓶连接插头。

·电瓶容量为10AH时，在原充电器充电时间上再加>6小时恢复器续充时间，电瓶容量20AH时，在原充电时间上再加>8小时恢复器续充时间，对容量下降较多电池，需延长续充时间。

*首次使用电瓶恢复器，为保证恢复效果应先检查电池是否缺液，如缺液，应加足电瓶液，添加时最好添加指定的电池容量恢复液，这样可使电池容量恢复到现最大容量。首次续充时间应大于48小时。

·使用环境0℃至40℃（限室温）。

产品三包按国家电子产品三包相关规定执行。

技 术 参 数：

| 型号 | RLH-2410A | RLH-364810A | RLH- 4820A |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | DC28V | DC42-52V | DC52V |
| 输入功率 | ≤90W | ≤130W | ≤200W |
| 输入电流 | DC1.8A | DC1.8A | DC2.5A |
| 体 积 | 155×85×55 (长×宽×高mm) | 155×85×55 (长×宽×高mm) | 155×85×55 (长×宽×高mm) |
| 适用电池类型 | 铅酸24V10AH | 铅酸36V,48V10AH | 铅酸48V20AH |

电动车电瓶恢复器常见故障分析及处理方法：

| 故 障 现 象 | 故 障 分 析 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 恢复器与电瓶连接时报警声响（长鸣音） | 恢复器与电瓶连接插头极性“+”“—”接反。 | 重新调整极性“+”“—”。 |
| 恢复器与充电器连接时报警声响（长鸣音） | 恢复器与充电器连接插头极性“+”“—”接反。 | 重新调整极性“+”“—”。 |
| 恢复器与充电器连接后恢复器内指示灯不亮 | 恢复器与充电器的连接插头没有插好 | 重新确认是否插好。 |
|  | 用万用表检查充电器输出端插头无电压输出 | 修理或更换充电器 |
|  | 在连接完好时，用万用表测恢复器输出端，36V充电器时，电压应大于55V，如电压在40V左右。 | 修理或更换恢复器 |
|  | 在连接完好时，用万用表测恢复器输出端，48V充电器时，电压应大于80V。如电压在50V左右。 | 修理或更换恢复器 |
| 恢复器与充电器正确连接，恢复效果差。 | 用万用表测恢复器输出端（与电瓶连接插头）电压 | 用36V充电器时，恢复器输出端电压>55V时，正常 |
|  |  | 用36V充电器，恢复器输出端电压等于或小于充电器，输出电压时，恢复器损坏更换恢复器。 |
|  |  | 用48V充电器时，恢复器输出端电压>80V时，正常。 |
|  |  | 用48V充电器，恢复器输出端电压等于或小于充电器，输出电压时，恢复器损坏更换恢复器。 |

适 用 范 围：

·正在使用中的电动车电池容量下降，行驶里程减少。

·正在使用中的电动车电池出现一充电就满，一用就光。即充电器充电时间很短，充电器就停止充电，行驶里程很少就不能行驶。

·天气变冷时，电池容量下降。

·长时间不用电池和电池电压过高充不进电。

注：本产品对内部出现短路或断路的电池无效，如出现上述情况，应通过专业人员检测，换掉出现短路或断路故障电池。

电池内出现严重缺电瓶液时，恢复效果将变差，此时应先补充电瓶液后再进行容量恢复工作。

使用中恢复器应先连接电动车电池，然后再连接充电器后通电工作，严禁在未连接电动车电池情况下通电，恢复器输出端空载通电时间不得超过10秒，避免造成恢复器损坏。

恢复器不需每次充电都使用，连续使用几次后，电池容量已恢复和稳定，可停止使用，直接用充电器给电瓶充电。使用次数根据电池状况来定，当电池容量下降较多，可适当增加次数和使用时间。电池使用中，由于使用不当或大电流充放电都会造成电池容量下降，当出现此情况时，可再使用恢复器进行恢复。

恢复器使用时，充入电池电流将变小，增加了充电时间，实属正常，恢复器进行电池容量恢复工作时，将耗掉部分电流，所以在电池容量已恢复和稳定时，应停止恢复器的使用。

本产品为专利产品，受国家知识产权保护，严禁防冒，防冒必严究。

中国南京美声电子厂

销售部地址：南京网巾市11号1F10号

电话：025-86522982

传真：025-83411234   86301826

网址：www.ms-cn.com

邮件：dky@ms-cn.com